# TP 2 - Mémoire et boucles

On utilise le simulateur QtSpim. Les programmes sont disponibles sur le site du cours.

# Endianité

Charger le programme tp2_code1.s. Afficher l’onglet Data. La colonne la plus à gauche affiche la première de 16 adresses. La zone la plus à droite affiche l’interprétation ASCII des 16 octets correspondants.

- Exécuter le programme. Donner le contenu en hexadécimal des registres $t0 et $t1 après l’exécution.

| $t0 |  |
| --- | --- |
| $t1 |  |

- Décoder l’instruction correspondant à la pseudo-instruction la $t0, X et expliquer son action.

| La $t0, X |  |
| --- | --- |

Expliquer son action.

Décommenter la ligne lw $t1, 1($t0) et réexécuter le programme. Que constate-t-on ?

Explication.

- Charger le code tp2_code2.s. et l’exécuter. Ecrire ci-dessous le contenu de la mémoire à partir du premier octet de la variable X.

| Adresse | Contenu |
| --- | --- |
| 0x10010000 | ... |

- QtSpim utilise l’endianité de la machine sur laquelle il s’exécute. D’après les effets des instructions précédentes, quelle est l’endianité de votre machine (justifier) ?

- Retour au premier code : à quelle adresse se trouve le caractère ‘Q’ dans la zone User data segment?

x

- Compléter le programme en utilisant une instruction de rangement pour que la zone la plus à droite affiche «ArchitectureL2S3 ».

Instruction utilisée et valeurs des registres concernés :

# Boucle for :

Coder les instructions C suivantes (en remplissant le fichier tp2_code3.s) :

int X[10] ; int Y[10] ; int Z[10] ; for(int i=1 ; i<10 ; i++) Z[i] = X[i-1] + y[i] ;

# Boucle

Un pseudo-code non optimisé du tri bulle est donné en figure 1.

procedure bubbleSort( A : list of sortable items )

n = length(A)

repeat

swapped = false

for i = 1 to  n-1 inclusive do

if A[i-1] > A[i] then

swap( A[i-1], A[i] )

swapped = true

end if

end for

until not swapped

end procedure

Figure 1 : tri bulle

Le programme tp2_code4.s contient un squelette de programme MIPS32 implémentant le corps de cette procédure.

- Charger un programme ne contenant que les trois premières lignes (les lignes qui chargent les données donc). Expliquer le contenu de la zone User data segment.

- Quel doit être le contenu de cette zone après le tri ?

- Compléter le programme et vérifier qu’il donne un résultat correct.

| Etiquettes | Instructions | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| main : |  |  |
| deb : | xor $t4,$t4,$t4 | #swapped = false |
|  | la $t3, X | #initialisation boucle |
|  | addi $t5, $t3, 4 |  |
| blc : | REMPLIR | #t1 = A[i-1] |
|  | REMPLIR | #t2 = A[i] |
|  | slt $t6, $t2, $t1 |  |
|  | REMPLIR | #pas d'échange à faire |
|  | REMPLIR | #A[i-1] <-> A[i] |
|  | REMPLIR | #A[i-1] <-> A[i] |
|  | move $t4, $t6 | #swapped=true |
| suite: | REMPLIR | #i++ |
|  | bne $t3, $t5, bcl | #retour début boucle for |
|  | REMPLIR | #retour début boucle do-while |
|  | jr $ra |  |

Essais effectués :